建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：伊春市祺达食品有限责任公司建设项目

建设单位（盖章）：伊春市祺达食品有限责任公司

编制日期：          2023年04月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	45

附表	46

附图	47

附图1地理位置图	47

附图2平面布置图	48

附图3环境保护目标分布图	49

附图4伊春市环境管控单元图	50

附件	51

附件1营业执照	51

附件2土地证	52

附件3生物质压块燃料检测报告	53

附件4总量计算说明	54

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 伊春市祺达食品有限责任公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 庄立罡 | 联系方式 | 13199271247 |
| 建设地点 |  | 伊春市友好区双子河贮木场院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （128度48分7.333秒，47度50分52.541秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1439 其他方便食品制造D4430 热力生产和供应及 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）十一、食品制造业 21方便食品制造中其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 450 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.7% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是本厂于2005年投入使用，未办理相关环境影响评价手续，根据《环境保护部关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号），本项目属于“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而不予行政处罚的，建设单位主动报批环境影响报告表。 | 用地（用海） 面积（m2） | 11151 |
| 专项评价设置情况 |  | 项目属于方便食品制造补办环评，生产锅炉拆旧重建工程，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求，本项目原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照表1-1专项评价设置原则表，具体见下表。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目; 本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害物质; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于工业废水直排建设项目以及废水直排污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括物排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 根据上表分析可知，本项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为其他方便食品制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号），不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目；本项目未列入《市场准入负面清单（2020年版）》。 生产用锅炉建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 项目所用设备无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中淘汰落后生产工艺装备。 项目所涉及行业性、领域性、区域性等方面无《关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》中违规另设市场准入行政审批情况。 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求。 二、选址合理性分析 （一）规划相符性 本项目位于黑龙江省伊春市友好区双子河贮木场院内，选址位置无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，用地性质为工业用地，土地证见附件2，因此本项目的建设符合当地土地利用规划要求。根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，根据附件2，本项目用地为厂区内原有的建设用地，不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，符合土地政策要求。 （二）外环境相容性 项目周边其他外环境现状为：东侧为厂外绿化带、南侧为贮木场院内木耳种植基地、西侧为森林食品加工企业、北侧隔路与商混站相对，200米范围内无居民区。 ①项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的建设。 ②建成后对周边环境的影响主要是废气、废水，固体废物，通过采取相应的环保措施后该项目对周边环境影响较小。 （三）环境功能一致性分析 根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、固体废物影响分析，说明项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境影响较小。项目建设不会使得环境功能发生改变。 在严格落实本报告表提出的污染防治措施，保证各项污染物稳定达标排放前提下，可以改善区域环境质量，综上所述，本项目选址合理。 三、“三线一单”符合性分析 （一）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。黑龙江省内重点生态功能区保护红线范围包括重点水源涵养功能区生态保护红线、水土保持功能区生态保护红线、防风固沙功能区生态保护红线、生物多样性维护区生态保护红线，生态敏感区、脆弱区红线主要包括水土流失敏感区生态保护红线、土地沙化敏感区生态保护红线、江河湖库生态敏感区生态保护红线等，禁止开发区生态保护红线以国家级、省级和市（县）级自然保护区、风景名胜区、森林公园等为重点进行禁止开发区红线划定，其他生态保护红线范围包括具有重要生态功能区，以及生态极敏感/极脆弱的地区，包括生态公益林、重要湿地和草原、极小种群生境。 本项目位于黑龙江省伊春市友好区双子河贮木场院内，根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）和《伊春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（伊政规[2021]6号）中的要求，本项目位于重点管控单元，本项目与伊春市环境管控单元位置关系见附图4，本项目与分区管控要求符合性分析见表1-2。且本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、野生动植物保护区及重要湿地分布，本项目选址不在特殊重要生态功能区域内，因此项目建设符合生态保护红线要求。 表1-2本项目与分区管控要求符合性分析 环境管控单元; 分区管控要求; 拟建项目情况; 符合性. 优先保护单元; 以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设。在功能受损的优先保护单元，优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能；在生态保护红线区域，严格按照国家和省生态保护红线管理相关规定进行管控。; 本项目不在优先保护单元。; 符合. 重点管控单元; 重点管控单元突出污染物排放控制和环境风险防控，按照差别化的生态环境准入要求，优先空间和产业布局，不断提升资源利用效率，强化环境质量改善目标约束，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。; 本项目在重点管控单元，本项目建成后在严格落实本报告表提出的污染防治措施，保证各项污染物稳定达标排放前提下，对现有生态环境影响较小。; 符合. 一般管控单元; 以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实生态环境管控相关要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。; 本项目不在一般管控单元。; 符合. （二）环境质量底线符合性 根据环境空气质量状况分析可知，2021年伊春市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；CO第95百分位数日平均浓度、O3第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；因此判定本项目区域环境空气质量为达标区，本项目排放的废气均可达标排放，对大气环境影响较小；项目所在区域地表水体为汤旺河，根据《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003），汤旺河该段水体为上甘岭区至入松花江河口，水功能区名称为汤旺河伊春市开发利用区，水质标准为IV-V类，因此汤旺河地表水环境属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 本项目废水均回用不外排，对地表水环境影响较小；项目周边各敏感点监测点位声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目运营期噪声可达标排放，因此本项目建设不会改变所在区域环境质量功能，本项目不会对区域环境质量底线造成冲击。 3、资源利用上线 本项目资源均得到妥善利用及处置。项目在运营过程中消耗一定量的生物质燃料、电源、水资源，但资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 根据《伊春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（伊政规[2021]6号），本项目环境管控单元为大气环境布局重点管控单元，环境管控单元编码（ZH23071930002）。本项目与管控要求符合性分析见下表。 表1-3 与伊春市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 环境管控单元编码; ZH23071920002. 环境管控单元名称; 友好区大气环境布局敏感重点管控区. 管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 1.区域内原则上禁止布局高污染项目。严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。. 污染物排放管控; 1.推广使用电、天然气等清洁能源。 2.提升环境管理水平，减少污染物排放。 3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。. 环境风 险防控; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。. 符合性分析; 本项目不属于高水耗、高能耗、高物耗、清洁生产水平低、水的重复利用率低的项目，不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染，造纸、制革、染料，焦化、电镀项目。严格落实本报告提出的环保措施后，本项目污染物均可达标排放。本项目符合《伊春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（伊政规[2021]6号）中要求。. 因此本项目建设符合产业政策要求，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。 四、与《伊春市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析 根据《高污染燃料目录》（国环规大气{2017}2号）有关规定，本项目所用燃料为生物质压块燃料。根据《伊春市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》中内容可知，伊春市高污染燃料禁燃区范围为市政府所在地建成区及铁力市政府所在地建成区。本项目位于伊春市友好区，不在禁燃区范围内，因此本项目建设符合《伊春市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》要求。 #### 五、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性 （1）相关内容 《黑龙江省大气污染防治条例》中第六条规定：“企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止和减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。第十一条，向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施，配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。第三十二条，燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。第三十三条，设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉，已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉，应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其规定”。 （2）符合性分析 本项目建设的4.0t/h的燃生物质蒸汽锅炉，配备“低氮燃烧+旋风+布袋除尘器”，锅炉烟气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。综上，本项目建成后，符合《黑龙江省大气污染防治条例》的相关要求。 - 六、排污许可证制度衔接 本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84 号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；本项目排污许可类别应为简化管理。许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。 依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）属于九、食品制造业14其他方便食品制造 1439*，且本企业未纳入重点排污单位名录，应为简化管理。故应在全国排污许可证管理信息平台注册，并申请简化管理的排污许可证。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 （一）建设规模 本项目建设地点位于伊春市友好区双子河贮木场院内（地理位置图见附图1）。东侧为厂外绿化带、南侧为贮木场院内木耳种植基地、西侧为森林食品加工企业、北侧隔路与商混站相对，200米范围内无居民区。伊春褀达食品有限责任公司为生产速冻玉米的企业，年生产速冻玉米1500t/a，本项目建设锅炉为玉米蒸煮提供热能，生产期仅为玉米成熟的8月，生产时间为20天。速冻玉米为其他方便食品制造业143*中的其他，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》应编制环境影响报告表。企业建成投产于2005年，由于建成时间较早，未履行环评手续，本次企业主动补办环评。 锅炉工程：新建一座锅炉房；一座原料库；一座灰渣间，总占地面积为340m2。本项目设置一台4t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉型号为DZL4-1.25-S，生物质蒸汽锅炉为玉米蒸煮提供热量。 （二）工程建设内容 1、项目组成 主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等详见下表。 表2-1 建设项目组成一览表 项目; 构筑物内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 生产车间建筑面积为2650m2，车间分别为预处理车间、蒸煮车间、冷藏间、速冻机房。内购置制冷机组、玉米扒皮机、玉米漂洗机、玉米切尖机，蒸煮杀菌锅3台、冷却池、速冻机等；; 原有. 锅炉房; 建设1座锅炉房，建筑面积340m2；内设一台4.0t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉型号为DZL4-1.25-S，为玉米蒸煮提供热量。; 新建. 冷冻车间; 冷库容量6000m3，建筑面积2000m2，复盛螺杆式制冷机组4－240HP一套、20P风冷一体活塞机4G－20.2ZR二套、40P风冷一体活塞机6F－20.2ZR三套，制冷剂是（HFC类物质）R507，其ODP值为零，为环保制冷剂。; 原有. 储运工程; 成品库房; 建筑面积约850m2。; 原有. 灰渣间; 单独设50m2封闭灰渣间，灰渣降温后袋装密封收集，暂存于灰渣间内，定期由车拉运出厂，外售综合利用，满足锅炉灰渣暂存要求。最大储存量为3t，锅炉除尘器收尘储存于封闭灰渣间内，定期拉运出厂，外售综合利用，不做长期堆存，最大储存量为2t。; 新建. 燃料间; 设有封闭式燃料库1座，建筑面积60m2，用于生物质压块燃料储存，随用随存，不长期堆存，生物质压块燃料最大储存量为150t。; 新建. 公用工程; 供水; 本项目用水自来水提供。; 依托. 排水; 生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，企业自有农田堆肥。生产废水用于本企业自有农田掺有机肥发酵后还田，综合利用，不外排。; 依托. 锅炉排污水及软化处理废水可回用于锅炉房及厂区洒水降尘，不外排。; 新建. 供热; 本项目自建4.0t/h生物质蒸汽锅炉一台，为蒸煮玉米提供热量。生产期为每年的8月，共20天，冬季不生产，不需供暖。; 新建. 供电; 本项目用电由当地电网供给。; 依托. 环保工程; 废水处理; 生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。生产废水（清洗水和锅底水）排入厂区内建设的防渗废水池，水池容积为5m3,用罐车抽出送自有农田综合利用。; 依托. 锅炉排污水及软化处理废水可回用于锅炉房及厂区洒水降尘，不外排。; 新建. 废气处理; 本项目生产过程中废气主要为生物质蒸汽锅炉废气。锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）锅炉低氮燃料方式脱硝，处理后通过35m高烟囱排放。锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求。 燃料库为封闭式，产生的无组织废气可忽略不计。; 新建. 噪声; 本项目主要设备噪声为风机、水泵、制冷设备，单台噪声值约75~85dB(A)。合理布局，运营期风机、水泵等设备均位于独立机房内；选用低噪声设备、采取安装基础加减振垫、机房和泵房、制冷机房设隔声门窗等措施。生产中产生的噪声通过以上污染防治措施处理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。对外环境影响较小。; 新建. 固体废物; ①生活垃圾：本项目生活垃圾集中收集交由市政部门统一处理。 ②锅炉除尘器收尘：本项目生物质蒸汽锅炉产生的粉尘由旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）进行收集，集中收集，外售综合利用。 ③灰渣：本项目生物质蒸汽锅炉产生的灰渣降温后袋装密封收集，暂存于灰渣间内，定期由车拉运出厂，外售综合利用，不做长期堆存。 ④废离子交换树脂：本项目更换下来的废离子交换树脂不在厂区内存放，产生后集中收集，定期交由厂家回收处置。 ⑤废布袋：本项目更换下来的废布袋集中收集，定期交由厂家回收处置。 ⑥生产变质的玉米、玉米皮及玉米须，收集后作为饲料原料外售。; 原有. 2、主要设备 本项目主要设备清单见下表。 表2-3 本项目设备清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 4.0t/h生物质蒸汽锅炉; 台; 1. 2; 旋风除尘器+布袋除尘器; 套; 1. 3; 水泵; 个; 8. 4; 玉米选别机; 台; 1. 5; 玉米漂洗机; 台; 1. 6; 玉米切尖机; 台; 1. 7; 蒸煮机; 台; 3. 8; 速冻机; 套; 1. 9; 真空包装机; 套; 1. 10; 制冷机组; 套; 1. 11; 风冷一体活塞机; 套; 5套. 12; 低氮燃料装置; 套; 1. 4、原辅材料用量 原辅材料一览表见下表。 表2-4 本项目原辅材料一览表 序号; 产品; 年用量; 备注. 1; 鲜玉米; 1500; 定单式生产. 2; 离子交换树脂; 0.2t/a; 外购. 3; 生物质压块燃料; 192t/a; 外购. 4; 水; 143.2t/a; 自来水. 5、建设周期及实施进度 本项目主体工程已经建成，本次为新建补办；锅炉项目建设周期为5-6月。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人。 锅炉每年运行时间为20d，年运行时间为240h（每天12h），厂区内不设置食堂及宿舍。 7、环保投资情况 本项目环保投资估算见下表。 表2-5 环保投资一览表 投资项目; 污染源; 具体措施; 投资 （万元）. 运营期; 废气处理; 生物质蒸汽锅炉; 锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）+低氮燃料处理后通过35m高烟囱排放; 6.0. 噪声处理; 风机、水泵、制冷设备; 合理布局，运营期风机、水泵、制冷设备等均位于独立机房内； 选用低噪声设备、采取安装基础加减振垫、机房和泵房、制冷机房设隔声门窗等措施。; 0.1. 废水; 生产废水; 厂区建设建设5m3防渗污水池，次日用罐车抽排，送自有农田掺有机肥发酵后做玉米种植肥料还田。; 12.0. 生活污水; 排入防渗旱厕，定期清掏，送农田地堆肥; 0.3. 固废处理; 生活垃圾; 集中收集交由市政部门统一处理; 0.1. 灰渣; 集中收集，外售综合利用。; 0.1. 锅炉除尘器收尘. 废布袋; 集中收集，定期交由厂家回收处置. 废离子交换树脂; 不在厂区内存放，产生后集中收集，定期交由厂家回收处置。; 0.2. 玉米坏棒、玉米叶/皮; 定期送养殖户做饲料回收利用; 0.1. 厂界; 绿化; 0.1. 其他; 运行、管理、维护、验收、监测费; 2.0. 环保投资合计; 21. 总投资; 450. 环保投资比; 4.7%. 二、公用工程 （一）给排水 1、供水 水源：本项目用水由市政自来水提供。 用水量： - 生产用水 - 根据企业提供的运营期用水情况，项目生产用水包括清洗用水、冷却用水和锅炉用水。 - 生产车间用水情况为：玉米漂洗仅为润湿部分玉米皮过于干燥的玉米棒，润湿后利用机器扒皮，不需要全部漂洗，玉米漂洗日用水量约为0.1m3/d；设备清洗用水主要为蒸锅的清洗，每天清洗一次，3个蒸煮锅的清洗用水量为0.6m3/d；冷却用水量为0.3m3/d；则日用水量为1.0m3/d。 生物质蒸汽锅炉用水情况为： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量可知，工业废水产污系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质蒸汽锅炉使用燃料量为192t/a，锅炉排污水（包括软化处理废水）产生量为3.42t/d，68.4t/a。因锅炉蒸汽用于蒸煮玉米，根据企业运行经验，则锅炉补充水量为2.1t/a。则锅炉补水量为5.52t/d，110.4t/a。 （2）生活用水 本项目职工人数为8人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），按80L/人.d计算，年工作天数为20天，则职工生活用水量为0.64t/d，12.8t/a。 2、排水 废水主要为生活污水、生产废水、锅炉排污水及软化处理废水。 （1）生活污水 生活污水按用水量的80%计算，污水总量为0.256t/d，5.12t/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，送自有农田地掺有机肥发酵后还田。 （2）锅炉排污水及软化处理废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量可知，工业废水产污系数为0.356吨/吨-原料，燃生物质燃料锅炉（锅内水处理）工业废水产污系数为0.259吨/吨-原料（锅炉排污水），本项目生物质蒸汽锅炉年燃生物质压块燃料量为192t/a，则本锅炉排污水量2.48t/d，49.728t/a；软化处理废水产生量为0.94t/d，18.8t/a。则锅炉排污水量及软化处理废水量合计为3.42t/d，68.4t/a。 - 生产废水：清洗用水量为0.7t/d，排放量取80%，则日排放清洗废水0.56t/a；蒸汽用于蒸煮玉米的热量，日用量为2.1t/d，约80%做为锅底水排放，锅底水排放量为1.68t/d；冷却水排放量为0.3t/d； - 生产废水总量为2.54t/d，因此类废水为食品生产产生，无有毒有害物质，且易于酵，送自有玉米种植田生物有机肥发酵池发酵后还田。 - 综上，本项目产生废水回用自有农田掺有机肥发酵后做为肥料综合利用，不外排，生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，送自有农田堆肥；锅炉排污水及软化处理废水可回用于锅炉房、厂区内洒水降尘，不外排。 本项目水平衡图见下图。 图2-1 本项目水量平衡图（t/d） （二）供热 本项目自建4.0t/h生物质蒸汽锅炉一台，为项目蒸煮玉米提供热量。 （三）供电 本项目用电由当地供电电网统一提供。 三、厂区平面布置 本项目按照有利于生产，便于管理，运输短捷，人流物流通畅的原则进行布局。大门设置于厂区东北侧，紧邻公路，生产车间位于厂区西南侧，按生产流程依次布置锅炉房、预处理车间、蒸煮车间，冷冻车间、包装车间、成品库房等。项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及污染工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目位于伊春市友好区双子河贮木场院内，施工期主要为锅炉工艺设备及环保设备的安装调试，不会对外环境产生大的影响，本项目主要影响来源于营运期。 二、营运期 （一）速冻玉米工艺流程 1、工艺流程图 图2-2 运营期速冻玉米工艺流程及产污节点图 2、工艺流程简述： （1）分拣 鲜玉米入库后通过人工分拣出变质的玉米。 本工序污染源主要为人工分拣出来的变质的玉米S1。 （2）扒皮 清洗后的玉米进入玉米扒皮机内去除玉米皮及玉米须。 本工序污染源主要为玉米扒皮机运行过程中产生的噪声，扒皮过程中产生的玉米皮及玉米须S2。 （3）清洗 部分老皮的鲜玉米进入气泡清洗水槽内进行清洗润湿，清洗用水每天更换一次。 本工序污染源主要为清洗设备运行过程中产生的噪声N和清洗废水W1。 （4）蒸煮 清洗后的玉米上锅蒸煮，蒸煮过程中使用蒸气加热，蒸气由燃生物质锅炉提供。 本工序污染源主要为锅炉烟气G1和锅底水W2。 （5）速冻 蒸煮后的玉米进入速冻间内速冻。 本工序污染源主要为速冻设备运行过程中产生的噪声N。 （6）包装 速冻后使用包装设备按照设计规格包装后进入冷库存放待售。 本工序污染源主要为包装设备运行过程中产生的噪声N。 - 锅炉生产工艺流程 - 1、工艺流程图 图2-3 运营期工艺流程及产污节点图 2、锅炉生产工艺流程简述如下： 本项目燃料为外购的生物质燃料，人工将生物质成型燃料投加到锅炉中，锅炉给水经软水器处理后经补水泵供给锅炉，锅炉通过燃烧生物质为生产供热，锅炉烟气经布袋除尘器+低氮燃烧器处理后（除尘效率按99.76%、脱硝效率30%计）由35m高烟囱排放。锅炉灰渣和除尘器回收的粉尘集中收集，外售综合利用。废弃离子交换树脂不在厂区内存放，产生后集中收集，定期交由厂家回收处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目于2005年建成投产，因建设年限较早，当时未按要求履行环保要求，未办理环境影响评价相关手续,根据《生态环境部关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号），本项目属于“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而免予行政处罚的情形，本次建设单位主动报批环境影响报告表。 - 伊春褀达食品有限责任公司为生产速冻玉米的企业，年生产速冻玉米1500t/a，原有1t/h燃生物质锅炉为玉米蒸煮提供热能，但不满足企业生产所需，严重制约生产效率，本次企业新增4.0t/h生物质锅炉替代原有锅炉，替代后年生产时间为20天。 - 根据企业运行几年的平均数据，原1t/h燃生物质锅炉小时耗生物颗量为157kg，年生产45天，每天生产18h，则年耗生物质燃料量为127吨。锅炉仅安装了单筒旋风除尘器（除尘效率为60%），无脱硝设施； 本项目原有锅炉未进行过监测，现已拆除。本次根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生物质锅炉产排系数法进行核算，产排系数见下表。 表2-6 生物质锅炉产排污系数 核算后原有锅炉正常运转时污染物排放量见下表： 表2-7 锅炉正常运转时污染物排放量 污染源; 排放特征; 排放量（t/a）. 烟（粉）尘; SO2; NOx. 浓度mg/m3; 排放量（t/a）; 浓度 mg/m3; 排放量（t/a）; 浓度mg/m3; 排放量（t/a）. 锅炉; 点源; 燃料量127t/a; 2295; 1.91; 51.6; 0.043; 156.2; 0.130. - 综上所述，本项目锅炉烟气经单筒旋风除尘器（除尘效率60%）处理后通过25m烟囱排放。锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx排放量为1.91t/a、0.043t/a、0.130t/a。排放浓度为2295mg/m3、51.6mg/m3、156mg/m3。锅炉烟气中颗粒物排放浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求。 - 原有问题: - 建设项目未办理环评审批手续，未按国家环保有关法律法规要求，完成环保设施自主验收。锅炉未安装符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》的可行技术的烟气治理设施，烟尘超标排放。 - 整改措施: - 编制环境影响评价文件，报生态环境主管部门审批。完成环保设施自主验收。 - 拆除原有锅炉，新增4.0t/h的满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准且符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》可行技术要求的锅炉。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 本项目位于伊春市友好区。根据《2021年黑龙江省生态环境质量状况》，伊春市2021年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为23μg/m3、33μg/m3、9μg/m3、13μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为99μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单中的二级标准限值。因此项目所在区域为达标区。基本污染物现状监测结果经统计列于表3-1中。 表3-1 空气污染物统计一览表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准值/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.71; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 33; 70; 47.14; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1.0; 4.0; 25.00; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 99; 160; 61.88; 达标. 综上所述，伊春市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，本项目所在区域属于达标区。 - 水环境质量现状 本项目废水不外排，区域内地表水体为双子河，为汤旺河支流，双子河未划定水体功能目标，汤旺河友好段依据《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003），应为上甘岭至入松花江河口段，属汤旺河伊春市开发利用区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV-V类水体功能要求。 根据伊春市人民政府公开发布的2021年地表水监测数据统计，2021年1-12月伊春市流域水环境质量状况，全市共13个国控地表水断面，均为“十四五”考核断面。2021年1-12月，伊春市共监测13个断面，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为46.15%，Ⅲ类水质占38.46%，Ⅳ类水质占30.77%，Ⅴ类水质占23.08%。 表3-2 2021年伊春市地表水环境质量现状监测统计表 序号; 断面名称; 所在水体; 2021年1-12月. 1; 双河渠首; 呼兰河; Ⅲ类. 2; 友好; 汤旺河; Ⅴ类. 3; 苗圃; 汤旺河; Ⅴ类. 4; 晨明; 汤旺河; Ⅳ类. 5; 西南岔河; 西南岔河; Ⅲ类. 6; 巴兰河带岭区; 巴兰河; Ⅲ类. 7; 大丰河桥; 大丰河; Ⅱ类. 8; 渡口贝雷钢桥; 五道库河; Ⅳ类. 9; 育林大桥; 伊春河; Ⅳ类. 10; 挡石河冲锋桥; 伊春河; Ⅳ类. 11; 嘉荫; 黑龙江干流; Ⅴ类. 12; 嘉荫河大桥; 嘉荫河; Ⅲ类. 13; 安邦河大桥; 安邦河; Ⅲ类. 根据伊春市水环境质量状况，汤旺河友好断面的水体功能为V类水体功能要求。不能满足水体功能要求，主要为河流本底高锰酸盐指数偏高造成。 三、声环境 根据现场勘查及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目选址周围50m范围内无声环境保护目标，所以无需监测。项目周边无噪声污染企业，周边环境噪声现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要的保护目标是保护好项目所在区域现有环境不受影响。采取有效的环保措施，使本项目的建设和生产运行中保持项目所在地区域原有的环境空气质量、声环境质量和生态环境质量不变。 本项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护区、饮用水源保护区，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，因此环境保护目标为一般环境保护区域。 一、大气环境 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 双子河社区平房居民; 128.798046; 47.845826; 平房居民; 人群; 二类区; ENE; 420. 二、声环境：经现场勘查本项目厂界外50米范围内无居民住宅等声环境保护目标。 三、地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目废水主要为生活污水、锅炉排污水及软化处理废水和生产废水。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，送自有农田堆肥；锅炉排污水及软化处理废水可回用于锅炉房及厂区洒水降尘，不外排；生产废水掺有机肥发酵后综合利用不外排。 2、废气 本项目锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求。具体标准值见下表。 表3-4 锅炉大气污染物排放标准 项目; 标准值; 单位. 颗粒物; 50; mg/m3. 二氧化硫; 300; mg/m3. 氮氧化物; 300; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; 林格曼黑度，级. 本项目锅炉房施工期和运营期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 颗粒物. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1建筑施工场界环境噪声排放限值，标准值见表3-6；本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。具体标准值见表3-7。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 70dB（A）; 55dB（A）. 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020） |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量控制指标见下表。 表3-8 改建工程三本账及总量控制指标 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量; 现有工程许可排放量; “以新带老”削减量; 本工程排放量; 改建后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 1.92; 0; 1.92; 0.036; 0.036; -1.884. 二氧化硫; 0.43; 0; 0.43; 0.042; 0.042; -0.388. 氮氧化物; 0.130; 0; 0.130; 0.153; 0.153; +0.154. 表3-9本项目污染物排放总量表 单位：t/a 项目; 名称; 本项目. 预测排放量; 核定排放量. 废气; 颗粒物; 0.036; 0.055. SO2; 0.042; 0.328. NOx; 0.153; 0.33. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房建设锅炉房，不涉及土建施工，施工期主要为工艺设备及环保设备的安装，对外环境影响较小，故本项目仅提出施工期环境保护措施。 1、废气污染防治措施 （1）在本项目施工过程中，作业场地应设置2m高围挡以减少扬尘扩散，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土；围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用。 （2）定期对施工场地洒水以减少二次扬尘作业面，场地洒水后，可大大减少扬尘对环境的影响；加强粉状建材转运与使用的管理，运输散装建材应采用专用车辆，并加以覆盖，对车辆运输中丢撒的弃土要及时清扫、冲洗，减少粉尘污染对市容市貌的不良影响。 （3）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开敏感点。施工场地出口设车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 （4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方工程。 （5）在施工场地设置专人管理建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离周围居民区，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。 （6）对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （7）施工现场禁止烧煤、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾及其它产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。 （8）建设单位应对施工单位加强监管，在招标中明确施工期环境保护要求，要求施工单位文明施工，如施工场地硬化，及时清运建筑垃圾，土方和物料堆存应采取蓬布覆盖、表面洒水抑尘或表面夯实处理等措施抑尘。 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工废气对环境的影响将会大大降低，施工场界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准要求，对区域环境空气影响较小。 2、废水污染防治措施 （1）建议建设单位委托施工单位分类收集施工废水和生活污水。 （2）施工废水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放。施工工地的施工废水经沉淀处理达标后方用于场地抑尘，杜绝随意排放。 （3）施工人员生活污水排入厂区防渗旱厕。 采取上述措施后，本项目施工期产生的废水对区域水环境影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）合理布局施工现场 施工过程中避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积声级过高风险；各高噪声机械置于地块较中间位置作业，尽量远离场界。 （2）合理安排施工时间 避免高噪声设备同时施工，造成施工噪声集中现象。合理安排施工时间，制订施工计划时间。 （3）降低设备声级 设备选型上，在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行地基施工与结构施工；经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 （4）施工时采用降噪作业方式 对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 （5）最大限度地降低人为噪音 不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。 （6）局部隔声降噪措施 在土石方等产生高噪声阶段进行一定的隔离和防护消声处理，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近，如对电锯等高噪声源修建临时隔声间或安装隔声罩，以保证施工场界噪声达标。 （7）施工车辆管理 加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。 采取上述措施，施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工噪声对周围声环境影响可接受。 4、施工期固体废物污染防治措施 （1）在施工现场，设置生活垃圾收集桶，对生活垃圾进行统一收集，定期送往环卫部门生活垃圾指定堆放点。 （2）严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用，不能利用的建筑垃圾集中堆存，采取苫布遮盖措施，运往政府指定处置地点。 采取上述措施后，本项目施工期固体废物对环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 营运期环境影响分析 一、废气 （一）项目废气排放情况见下表。 表4-1 正常工况下有组织废气污染物产生及排放情况 产排污环节; 污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 处理能力m3/h; 收集效率%; 净化效率%; 是否可行技术; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 编号及名称; 类型; 坐标; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东经/°; 北纬/°. 锅炉; 颗粒物; 13722; 62.5; 15; 有组织; /; /; 99.76; 是; 32.93; 0.15; 0.036; 35; 0.3; 100; DA001; 一般排 放口; 128.801651; 47.848015; 50; /; 35m高排气筒; 颗粒物; 1次/月. SO2; 38.42; 0.175; 0.042; /; /; 是; 38.42; 0.175; 0.042; 0.3; 100; 300; /; SO2. NOx; 200; 0.638; 0.153; /; /; 是; 200; 0.638; 0.153; 0.3; 100; 300; /; NOx. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》4.4.2.1“料/堆场采用全封闭型式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计”，因此本项目燃料库和灰渣库为封闭式，产生的无组织源强可忽略不计，本评价不再对其进行分析。 本项目新建1台4.0t/h的生物质蒸汽锅炉。锅炉设置旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧（除尘效率99.76%，脱硝效率30%）处理锅炉烟气，处理后的废气通过35m高烟囱高空有组织排放。本项目年生产20天，每天连续供热12小时，工时240小时。 1、主要污染物及源强 本项目采用一台4.0t/h生物质蒸汽锅炉为企业蒸煮玉米提供热量。锅炉燃料采用生物质压块燃料。 燃料量计算 根据附件3，生物质压块燃料发热量为3168kcal/kg；根据企业提供的锅炉资料，本锅炉小时燃料消耗量约为800kg/h，本项目锅炉年运行240h。则年生物颗料燃料量为192t/a。 综上所述，生物质压块燃料用量为192t/a。 锅炉烟气量计算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），计算锅炉烟气量。 式中： Vo——理论空气量，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，%；取值36.52。 Sar———收到基硫的质量分数，%；取值0.03。 Har——收到基氢的质量分数，%；取值4.08。 Oar——收到基氧的质量分数，%；取值32.35。 经计算，理论空气量Vo为3.252m3/kg。 1kg固体或液体燃料产生的干烟气排放量按下式计算： 式中： VRO2——烟气中二氧化碳（Vco2）和二氧化硫（Vso2）容积之和，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，%，取值36.52； Sar——收到基硫的质量分数，%，取值0.03； VN2——烟气中氮气量，m3/kg； Nar——收到基氮的质量分数，%，取值0.54； V0——理论空气量，m3/kg； Vg——干烟气排放量，m3/kg； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉的规定过量空气系数为1.75； 经计算，本项目锅炉干烟气排放量Vg=5.6934m3/kg 经计算，本项目锅炉干烟气量为1093132.8Nm3/a 锅炉中污染物排放量分析 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），采取物料衡算法计算本项目锅炉烟气中污染物排放源强。 a.颗粒物排放量按下式计算： 式中： EA——核算时段内颗粒物（烟囱）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，取值192t； Aar——收到基灰分质量分数，%，取值14.78%； dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，取值45%； ηc——综合除尘效率，%，取值99.76%； Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，根据《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009），取值15%。 经计算，本项目锅炉烟气中颗粒物排放量为0.036t/a，0.15kg/h，排放浓度32.93mg/m3。 b.二氧化硫排放量按下式计算： 式中： ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，取值396.29t； Sar——收到基硫的质量分数，%，取值0.03%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取值10%； ηs——脱硫效率，%，取值0%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成而二氧化硫的份额，量纲一的量，取值0.4。 经计算，本项目锅炉烟气中二氧化硫排放量为0.042t/a，0.175kg/h，排放浓度38.42mg/m3。 c.氮氧化物排放量按下式计算： 式中： ENOX——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOX——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ11787-2021），燃生物质蒸汽锅炉污染物炉膛出口浓度范围为120~400mg/m3，本次评价取200； ηNOX——脱硝效率，30%。 Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）附录C中C.2、C.3计算。 锅炉烟气氮氧化物排放量为0.153t/a，0.638kg/h，排放浓度200mg/m3。 综上所述，本项目锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）+低氮燃烧（脱硝效率30%）处理后通过35m高烟囱排放。锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx排放量为0.036t/a、0.042t/a、0.153t/a。排放浓度为32.98mg/m3、37.94mg/m3、200mg/m3。严格落实环保措施后，锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求。 2、可行性技术分析 本项目锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）+低氮燃烧器（脱硝效率30%），处理后通过35m高烟囱排放。锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求，锅炉除尘措施为旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）组合技术，低氮燃烧器（脱硝效率30%），属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的一般地区燃生物质锅炉的可行性技术。 燃料间和灰渣间均位于封闭结构厂房内，项目采取在定期洒水降尘等措施减少颗粒物的产生与扩散，无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 3、非正常工况分析 本项目非正常工况主要体现为旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）除尘装置和低氮燃料设备故障，除尘效率降至50%、0%，低氮燃烧设备脱硝效率降为0%，如突然发现排放浓度异常，应立即组织工作人员对设备进行检查与维修并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。非正常工况下废气污染物排放情况见下表。 表4-2 污染源非正常排放量核算表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间. 核算 方法; 废气产生量kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 排放量 kg/h. 生产用热; 生物质蒸汽锅炉; 颗粒物; 物料衡算法; 62.5; 旋风除尘器+布袋除尘器故障; 0%; 物料衡算法; 62.5; 1h. SO2; 0.175; /; /; 0.175. NOX; 0.638; 低氮燃烧器故障; 0%; 0.911. 颗粒物; 62.5; 旋风除尘器+布袋除尘器故障; 50%; 31.25. SO2; 0.175; /; /; 0.175. NOX; 0.638; /; /; 0.638. 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，确定本项目污染源监测计划，本项目污染源监测计划见下表。 表4-3 大气污染源监测、无组织监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 大气; 颗粒物; 生物质蒸汽锅炉35m高烟囱DA001; 1次/月. SO2. NOX. 颗粒物; 厂界; 1次/季度. 二、废水 本项目废水主要为职工生活污水、锅炉排污水及软化处理废水、生产废水。其中，生产废水水质根据《玉米蒸煮废水处理工艺设计实例》(中国给水排水，第 29卷，第4期，2013年2月)，玉米蒸煮废水COD浓度高达3000mg/L，BOD浓度高达1000mg/L，SS为300mg/L，废水主要污染物源强核算见下表。 表4-4 本项目废水污染源源强核算结果 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 h. 核算方法; 产生废 水量t/a; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率 %; 核算方法; 排放废 水量m3/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 职工; 生活污 水; COD; 类比法; 10.24; 300; 0.0031; 回用; 0; 类比法; /; /; /; /. 氨氮; 25; 0.000256; /; /. 锅炉; 生产废水; COD; 类比法; 68.4; 84.27; 0.0058; 类比法; /; /; /. 生产废水; 清洗、冷却; COD; 类比法; 17.2; 120; 0.0021; 回用; 0; 类比法; /; /; /; /. 蒸煮; 33.6; 3000; 0.1; 回用; 0; 类比法; /; /; /; /. 生产废水处理方法可行性：采用类比法论述。黑龙江省绥化市绥棱县双丰粮食收购有限公司主要生产速冻玉米穗，采用蒸煮后速冻工艺生产食用速冻玉米，与本项目生产工艺一致，该企业采用的生产废水，主要是蒸煮废水采用厌氧发酵后送农田用做灌溉农田，该企业日生产速冻玉米45 t，本项目日生产量为75t，处理量相近，因此类比可行。 本企业厂内自建5m3污水储池，次日由罐车抽排送本企业自有农田掺有机肥发酵后还田，因企业日产生生产废水仅为2.54t/d，且一年仅有20天生产期产生生产废水，集中在8月，气候温暖，不会有结冰冻裂污水池或还田污水结成冰包的现象；企业自有玉米种植田总数约为1000亩，位于友好河东委一连和青山二队，完全有能力消纳本项目产生生产废水，农田距离厂区距离约为3.5公里，蒸煮废水经厌氧发酵后，用于农田施肥处理方式可行。 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏入农田地堆肥，不外排； 锅炉排污水及软化处理废水可回用于锅炉房及厂区洒水降尘，不外排。 综上所述，本项目的产生废水不外排，不会对地表水体产生污染影响。 三、噪声 1、主要噪声源及源强 本项目主要设备噪声为风机、水泵、制冷机组等，单台噪声值约75~85dB(A)，本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-5 噪声源强一览表 工序/生产线; 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间. 核算方法; 噪声值 dB(A); 工艺; 降噪 效果dB(A); 核算方法; 噪声值 dB(A). 1; 风机; 频发; 类比法; 75-85; ①合理布局，运营期风机、水泵、制冷设备等设备均位于独立机房内； ②选用低噪声设备、采取安装基础加减振垫、机房和泵房、制冷车间设隔声门窗等措施。; 30; 类比法; 45-55; 240. 2; 水泵; 频发; 类比法; 75-85; 30; 45-55. 3; 制冷设备; 频发; 类比法; 80-90; 30; 50-60. 2、降噪措施 本项目运营期采取如下降噪措施： ①合理布局，运营期风机、水泵、制冷机组等设备均位于独立机房内； ②选用低噪声设备、采取安装基础加减振垫、机房和泵房制冷车间设隔声门窗等措施。 严格落实环保措施后，本项目锅炉房边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。本项目产生的噪声经隔声及距离衰减后可达标排放，且周边200米范围内无声环境保护目标，对周围声环境影响较小。 3、环境自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，本项目噪声污染源监测计划见下表。 表4-6 噪声污染源监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 噪声; 昼、夜间噪声等效A声级; 厂界外1m东南西北，共4个点位。; 1次/季度. 四、固体废物 项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-7 固体废物产生情况一览表 工序; 固体废物名称; 固废属性; 一般固体废物分类与代码; 产生量 （t/a）; 处置措施; 最终去向. 工艺; 处置量（t/a）. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 0.04; 集中收集，由市政部门统一处理。; 0.04; 垃圾填埋场. 生产; 玉米加工剩余物; 一般固废; /; 4.0; 集中收集，外售综合利用。; 4.0; 外售综合利用. 生物质蒸汽锅炉; 锅炉灰渣; 一般固体废物; 900-999-64; 35.89; 集中收集，外售综合利用。; 35.89; 外售综合利用. 锅炉除尘器收尘; 一般固体废物; 900-999-99; 14.964; 集中收集，外售综合利用。; 14.964; 外售综合利用. 废离子交换树脂; 一般固体废物; 900-999-99; 0.2; 集中收集，定期交由厂家回收处置。; 0.2; 定期交由厂家回收处置. 废布袋; 一般固体废物; 900-999-99; 0.2; 集中收集，定期交由厂家回收处置; 0.2; 定期交由厂家回收处置. （一）固体废物产生情况 项目投入营运后，产生的固体废物包括生活垃圾及一般固体废物。一般固体废物主要包括锅炉除尘器收尘、锅炉灰渣、废离子交换树脂、废布袋、不合格菌包。 1、生活垃圾 本项目职工人数为8人，年工作20天，职工生活垃圾按每日每人次产生0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.004t/d，0.08t/a。职工生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运处理。 2、一般固体废物 （1）锅炉除尘器收尘 本项目生物质蒸汽锅炉产生的粉尘由旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）进行收集，旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）收尘量约为30.726t/a，属于工业固体废物，集中收集，外售综合利用。 （2）灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），本项目生物质蒸汽锅炉灰渣污染物采取物料衡算法计算。 式中： Ehs——核算时段内灰渣产生量，t； ki——核算时段内锅炉燃料耗量，t，192； Aar——收到基灰分的质量分数，%，14.78； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取10； Qnet，ar——收到基低位发热量，MJ/kg，根据生物质压块燃料检测报告，取13.249。 经计算，本项目锅炉灰渣产生量为35.89t/a，灰渣降温后袋装密封收集，暂存于灰渣间内，定期由车拉运出厂，外售综合利用，不做长期堆存。 （3）废离子交换树脂 本项目更换下来的废离子交换树脂产生量约为0.2t/a，不在厂区内存放，产生后集中收集，定期交由厂家回收处置。 （4）废布袋 本项目更换下来的废布袋产生量为0.2t/a。废布袋集中收集，定期交由厂家回收处置。 （5）生产废弃物 主要包括变质的玉米、玉米皮、玉米头和玉米须，年产生量约为4t/a,可做牲畜的青饲料外售给养殖户。 （二）环境管理要求 生活垃圾由市政部门统一清运处理。一般工业固废仓库（灰渣间）的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。具体为：贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 五、环境风险 1、危险物质和风险源分析 本项目在生产、使用、储存过程中不涉及“《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质的临界量”中的危险物质，仅在原辅材料存储及锅炉运行涉及燃料及原料火灾风险。 2、影响途径分析 生产过程中环境风险主要来自燃料、原辅材料储存不当遇到的火灾风险、废气污染防治措施失效引起的环境事故风险。 3、风险防范措施 由于项目使用生物质成型燃料，原料为成品，因此火灾风险影响比较大。 ①控制与消除火源：厂区内车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修等采用不发火工具，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装避雷装置。 ②安全措施：严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。在禁火、防爆区域安装可燃气体探测仪，并经产检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 ③消防及火灾报警系统措施 消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。 ④风险应急措施 厂区根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）（2018年版）等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量。 发生可能对周围环境造成危害的事故时，应立即向当地政府及环保主管部门报告，以便得到及时指导和采取有效的防治措施，使事故危害降到最小，制定完善的应急预案体系，强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。建设单位在遵照本报告中提出的各项风险预防措施实施到位的情况下，本项目发生事故时对周围居民的影响轻微。同时本项目四周均建有实体围墙，在火灾事故发生的情况下对周围环境具有保护作用。本次评价认为，项目风险水平是可以接受的，采取的环境风险管理措施可行，项目建设从环境风险角度是可行的。 六、污染源排放清单 表4-8 污染源排放清单 污染物名称; 污染源及污染因子; 产生情况; 采取措施; 排放情况; 执行标准. 速率 （kg/h）; 年产生量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 年排放量 （t/a）. 燃生物质锅炉; 颗粒物; 62.5; 15; 旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）处理后通过35m高烟囱排放; 0.15; 0.036; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物排放限值要求. SO2; 0.175; 0.042; 0.175; 0.042. NOX; 0.638; 0.153; 0.638; 0.153. 废水; 生活污水; COD; /; 0.0031; 生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，运往自有农田堆肥; /; 不外排. 氨氮; /; 0.00256. 锅炉排污水及软化处理废水; COD; /; 0.0058; 回用于锅炉房及厂区洒水降尘，不外排。; /. 噪声; 生产设备; 噪声; 75~90dB（A）; ①合理布局，运营期风机、水泵、制冷机组等设备均位于独立机房内； ②选用低噪声设备、采取安装基础加减振垫、机房和泵房、制冷机房设隔声门窗等措施。; 厂界昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。. 固体废物; 生活垃圾; /; 0.08; 市政部门统一清运处理; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），综合处置率100%. 锅炉灰渣; /; 35.89; 外售综合利用; /; /. 锅炉除尘器收尘; /; 14.964; /; /. 废离子交换树脂; /; 0.2; 定期交由厂家回收处置。; /; /. 废布袋; /; 0.2; 定期交由厂家回收处置。; /; /. 玉米加工废物; /; 4.0; 外售综合利用; /; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 35m高烟囱DA001 | 颗粒物、SO2、NOX | 锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）+低氮燃烧（脱硝效率30%）处理后通过35m高烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求 |
|  | 锅炉房 | 颗粒物 | 定期洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD BOD5 SS NH3-N | 生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；生产废水送企业自有农田掺有机肥发酵后还田。 | / |
|  | 锅炉排污水及软化处理废水 | COD | 回用于锅炉房及厂区洒水降尘及锅炉冲灰，不外排。 | / |
| 声环境 | 锅炉风机及水泵、制冷机组 | 噪声 | ①合理布局，运营期风机、水泵、制冷机组等设备均位于独立机房内； ②选用低噪声设备、采取安装基础加减振垫、机房和泵房、制冷机房设隔声门窗等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：本项目生活垃圾集中收集交由市政部门统一处理。 ②锅炉除尘器收尘：本项目生物质蒸汽锅炉产生的粉尘由旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.76%）进行收集，集中收集，外售综合利用。 ③灰渣：本项目生物质蒸汽锅炉产生的灰渣降温后袋装密封收集，暂存于灰渣间内，定期由车拉运出厂，外售综合利用，不做长期堆存。 ④废离子交换树脂：本项目更换下来的废离子交换树脂不在厂区内存放，产生后集中收集，定期交由厂家回收处置。 ⑤废布袋：本项目更换下来的废布袋集中收集，定期交由厂家回收处置。 ⑥玉米加工废物：做为青饲料外售给养殖户。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 控制与消除火源；严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好；消防及火灾报警系统措施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力；厂区根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）（2018年版）等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量；建设单位在遵照本报告中提出的各项风险预防措施实施到位的情况下，本项目发生事故时对周围居民的影响轻微。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 工作区内需指定专门的人员，在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“以防为主，防治结合”的认识。另外，应加强对设备运行状况的检查，特别是对除尘措施要做到定期检查，制定检查方案与实施计划，严防出故障，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。按照相关要求，对排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，以便进行自主验收和规范化管理。 |  |  |  |

# 六、结论

通过本项目所在地环境现状调查、污染源分析、环境影响分析可知，本项目选址合理，项目符合国家产业政策及相关规划要求，符合国家环境保护相关政策法规要求，项目运行期产生的废水、废气、噪声、固废等采取有效措施后，均能满足国家相关排放标准的要求，企业在生产过程中在充分落实本环评提出的各项污染防治对策前提下，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.91 | / | / | 0.036t/a | 1.91 | 0.036t/a | -1.874t/a |
|  | SO2 | 0.043 | / | / | 0.042t/a | 0.043 | 0.042t/a | -0.001t/a |
|  | NOx | 0.130 | / | / | 0.153t/a | 0.130 | 0.153t/a | +0.023t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 灰渣 | 38.1 | / | / | 35.89 | 38.1 | 0 | 0 |
|  | 锅炉除尘器收尘 | 1.27 | / | / | 14.964 | 1.27 | 0 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.2 | / | 0 | 0 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.2 | / | 0 | 0 |
|  | 玉米加工废物 | 4.0 | / | / | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图

# 附图1地理位置图

项目所在地

# 附图2平面布置图

# 附图3环境保护目标分布图

# 附图4伊春市环境管控单元图

本项目位置

附件

# 附件1营业执照

# 附件2土地证

# 附件3生物质压块燃料检测报告

# 附件4总量计算说明

锅炉废气核定排放量计算

本项目使用的生物质燃料低位发热量为13.249MJ/kg，本项目使用生物质量为192t/a。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量核算方法，本项目采用理论公式计算法，

式中：

Vo——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，%；取值36.52。

Sar———收到基硫的质量分数，%；取值0.03。

Har——收到基氢的质量分数，%；取值4.08。

Oar——收到基氧的质量分数，%；取值32.35。

VRO2——烟气中二氧化碳(Vco2）和二氧化硫（Vso2）容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，%，取值36.52；

Sar——收到基硫的质量分数，%，取值0.03；

VN2——烟气中氮气量，m3/kg；

Nar——收到基氮的质量分数，%，取值0.54；

V0——理论空气量，Nm3/kg；

Vgy——基准烟气量，Nm3/kg；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉的规定过量空气系数为1.75；

经计算，理论空气量Vo为3.252Nm3/kg。基准烟气量为5.6934Nm3/kg

颗粒物核定排放量=5.6934Nm3/kg×192t/a×50mg/m3×10-6×1=0.055t/a

SO2核定排放量=5.6934Nm3/kg×192t/a×300mg/m3×10-6×0.8=0.328t/a

NOX核定排放量=5.6934Nm3/kg×192t/a×300mg/m3×10-6×1=0.33t/a